ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO ĐỒ ÁN THỰC TẬP KỸ SƯ

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ LÕI IP TĂNG TỐC CHO BỘ SOFTMAX ATTENTION TRÊN KIT KV260

GVHD: TS. TRƯƠNG QUANG VINH

VERSION: 03

| HỌ VÀ TÊN | MÃ SỐ SINH VIÊN |
| --- | --- |
| HOÀNG TIẾN PHÁT | 2212506 |

TP. HỒ CHÍ MINH

MỤC LỤC

I.	TỔNG QUAN	4

1.	Kiến trúc hệ thống	4

II.	CẤU TRÚC IP MATMUL LINEAR	5

1.	Cấu trúc IP AXI Linear	5

1.1.	FSM IP AXI Linear	6

1.2.	Giải thuật thực thi FSM Linear	7

III.	CẤU TRÚC IP SOFTMAX SCORE	11

1.	Cấu trúc IP AXI Softmax	11

1.1.	FSM IP Softmax	11

1.2.	Giải thuật thực thi FSM Softmax score	14

IV.	MÔ PHỎNG VIVADO	19

1.	Cấu trúc Block design	19

2.	Cấu trúc mô phỏng	21

3.	Kết quả mô phỏng	23

V.	THỰC HIỆN TRÊN KV260	23

1.	Cấu trúc Block Design	23

2.	Cấu trúc mô phỏng	25

3.	Kết quả mô phỏng	25

VI.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	26

VII. PHỤ LỤC	26

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình  1:  Sơ đồ kiến trúc hệ thống	4

Hình  2: Cấu trúc IP linear cũ	5

Hình  3: Cấu trúc IP linear mới	6

Hình  4: FSM Linear	6

Hình  5: Lưu đồ giải thuật của IP BRAM k ram	8

Hình  6: Lưu đồ giải thuật state Preload mac	9

Hình  7: Lưu đồ giải thuật 1 của state COMPUTE	10

Hình  8: Lưu đồ giải thuật 2 của state COMPUTE	11

Hình  9: FSM IP Softmax	12

Hình  10: Lưu đồ giải thuật của FSM Load Row	15

Hình  11: Lưu đồ giải thuật của FSM state Find Max	16

Hình  12: Lưu đồ giải thuật của FSM Exp Sum	17

Hình  13: Lưu đồ giải thuật FSM của ST DIV ISUE và ST DIV DRAIN	17

Hình  14: Lưu đồ giải thuật của FSM SERIALIZER	19

Hình  15: Block Design mô phỏng Vivado	19

Hình  16: Cấu trúc mô phỏng	21

Hình  17: Sơ đồ khối thực hiện testbench	21

Hình  18: Kết quả tcl của tb và giá trị rtl softmax được lưu trong mem file	23

Hình  19: Softmax data được push vào BRAM DST từ DMA S2MM	23

Hình  20: Cấu trúc Block Design	24

Hình  21: Kết quả tính toán attention score trên kv260	25

Hình  22: Kết quả tính toán softmax score trên kv260	26

- TỔNG QUAN

Hệ thống tính Softmax(Q × Kᵀ) — 2 giai đoạn đầu của Scaled Dot-Product Attention — trên phần cứng Zynq UltraScale+ (KV260), điều khiển bằng bare-metal C qua Vitis.

- IP Linear: tính S = Q × Kᵀ.

- IP Softmax: nhận S, tính softmax theo từng hàng, trả về attention weight (Q1.15 unsigned).

- Kết nối 2 IP qua DMA (không stream trực tiếp IP-to-IP): linear ghi kết quả S ra BRAM qua S2MM, sau đó softmax đọc lại từ BRAM qua MM2S riêng — 2 IP không share cùng 1 kênh AXI-Stream.

- Điều khiển: mỗi IP có control-plane AXI4-Lite riêng (start/status), data-plane qua axi_dma_0 (1 kênh MM2S + 1 kênh S2MM dùng chung cho cả 2 IP, tuần tự).

Đã tích hợp và test PASS trên KV260 với cấu hình tham số:

SEQ_LEN = D_HEAD = N_PE = DATA_WIDTH = 16

  - Kiến trúc hệ thống

Hình  1:  Sơ đồ kiến trúc hệ thống

- bram_ctrl_src: chứa K rồi Q (preload bởi PS trước khi chạy).

- bram_ctrl_dst: dùng chung 2 lần — lần 1 nhận output S từ linear, lần 2 bị ghi đè bởi output softmax (đọc S từ chính bram_dst, ghi weight trở lại bram_dst). Xem chi tiết thứ tự ở mục 6.

- Interconnect: AXI SmartConnect (1 clock domain, không CDC nội bộ).

- CẤU TRÚC IP MATMUL LINEAR

Bài nghiên cứu đã cải tiến cấu trúc IP so với cấu trúc cũ là dual axi lite dùng để control và push data vào IP Linear thì cấu trúc mới thực hiện như sau:

- Iterface gồm 1 axi lite control status của IP Linear như push start signal hoặc read done, busy signal, và 1 axi stream để push data vào IP để tính matmul.

- Giảm số lượng ip BRAM từ 4 ip q, k, v, sram còn 1 ip BRAM là k ram

- Master thay cho cpu thay vì 2 axi vip thì sử dụng 1 axi vip. Ngoài ra, bài nghiên cứu đã thực hiện tích hợp DMA kết hợp với IP Linear.

  - Cấu trúc IP AXI Linear

Cấu trúc cũ với 2 ip axi lite vip làm master và 4 ip ram như sau:

Hình  2: Cấu trúc IP linear cũ

Cấu trúc IP linear mới thực hiện mix giữa axi lite và axi stream:

- DMA sẽ đóng vai trò master stream data K và Q từ DDR hoặc BRAM bên ngoài vào trong ip linear để thực hiện phép tính matmul và chia dmodel.

- Sau khi IP compute xong thì thực hiện truyền AXI stream ra ngoài, đi vào S2MM của DMA để DMA ghi xuống DDR hoặc BRAM.

Hình  3: Cấu trúc IP linear mới

    - FSM IP AXI Linear

Hình  4: FSM Linear

FSM của linear gồm 5 state, mỗi state có công dụng như sau:

- IDLE: trạng thái tĩnh, đợi tính hiệu start thông qua AXI Lite để chuyển sang state LOAD K.

- LOAD K: IP BRAM trong linear sẽ được load data của k ram thông qua interface AXI stream, nguồn từ DMA đọc trong DDR truyền tới. Kết thúc quá trình này khi tín hiệu tlast xuất hiện. State tiếp theo là PRELOAD MAC

- PRELOAD MAC: trạng thái preload data k ram vào các pe của module matmul, mỗi pe là 1 hàng data của k ram, số pe user có thể nhập input, nếu số pe nhỏ hơn d head (Số hàng của k ram) thì matmul sẽ sử dụng phương pháp tilling.

- COMPUTE: DMA MM2S thực hiện stream data Q vào trong các pe để tính toán, mỗi lần thực hiện stream 1 hàng Q gồm d model = 64 phần tử, các pe sẽ tính toán và cho ra cùng lúc 1 hàng của score (Nếu N PE = D HEAD), nếu N PE < D HEAD thì thực hiện phương pháp tilling đến khi tính xong 1 hàng thì xuất ra cổng stream đến DMA S2MM, phương pháp tính được áp dụng là SIMD-style inner product.

    - Giải thuật thực thi FSM Linear

Phân tích từng giải thuật thực thi trong mỗi state sẽ được trình bày trong phần này.

Bắt đầu từ state IDLE, trạng thái tĩnh của IP, chỉ chuyển sang trạng thái tiếp theo là LOAD K khi có tín hiệu start từ control plane từ Zynq UltraScale+ MPSoC, thông qua giao tiếp AXI Lite.

Hình  5: Lưu đồ giải thuật của IP BRAM k ram

State LOAD K thực hiện nhận data của ma trận K từ DMA, thông qua giao tiếp AXI Stream, DMA sẽ thực hiện MM2S để lấy dữ liệu từ một IP BRAM thông qua một IP BRAM Controller, giao tiếp AXI. Kích thước thực thi là 16x64, mỗi phần tử có data width là 32, address width là 32, tín hiệu tlast assert khi truyền đủ length dữ liệu của ma trận K. Dữ liệu ma trận K sẽ được lưu vào một IP BRAM k_ram trong IP Linear để tính toán. Khi DMA đẩy data vào IP k ram thì địa chỉ sẽ được cập nhật liên lục mỗi cycle đến khi tlast assert, địa chỉ chỉ được cập nhật khi tín hiệu wea được assert, điều này chỉ xảy ra khi có cả cặp tín hiệu valid và ready assert. State này done khi k load done assert, điều này xảy ra khi có tín hiệu i s axis tlast assert.

Hình  6: Lưu đồ giải thuật state Preload mac

State Preload Mac thực hiện quét và nạp dữ liệu từ IP BRAM k ram, dùng 3 bộ đệm từ inner ra ngoài là col, row, tile để duyệt từng phần tử rồi đưa vào từng pe. Do IP BRAM set up có latency là 2 nên có thêm delay 2 cycle.

- Preload col k (0  D Model – 1): Duyệt từng cột của hàng K.

- Preload row j (0  N Pe – 1): Khi hết 1 hàng K (col k chạm max) thì mới đổi sang pe tiếp theo trong cùng 1 tile.

- Preload tile idx (0  N Tiles – 1): Khi hết cả N Pe hàng trong tile hiện tại thì mới đổi sang tile tiếp theo.

Ba bộ đệm tạo ra địa chỉ addr=tile idx*N Pe+row j*D Model+col k. Khi last addr được assert, các bộ đệm delay 2 cycle đạt max thì preload done assert và chuyển sang next state là COMPUTE.

Hình  7: Lưu đồ giải thuật 1 của state COMPUTE

State COMPUTE thực hiện nhận từng data Q từ DMA MM2S vào và lưu trong q buffer rộng D model phần tử. Sau khi nạp xong, phase 2 thực hiện push q buffer vào từng tile của submodule matmul, push đủ cho n tile, tất cả pe trong tất cả tile sẽ thực hiện nhân q buffer[tile k cnt] với hàng thứ i của K ram (Được lưu trong pe thứ i), kết quả được tích lũy, tiếp theo push lần lượt các phần tử còn lại của q buffer vào, cho đến khi đủ số phần tử 1 hàng là d model phần tử.

Hình  8: Lưu đồ giải thuật 2 của state COMPUTE

Khi 1 tile tính xong số pe của tile đó, kết quả sẽ push vào result buffer, quá trình này lặp lại đến khi số tile đạt max. Nghiên cứu sử dụng phương pháp double ping pong buffer, khi matmul tính xong 1 hàng sẽ lưu vào result buffer[write], khi truyền serialize ra sẽ stream result buffer[read] với read<=write; write<=~write, khi đó buffer write sẽ idle và tiếp tục thực hiện lưu kết quả từ row kế tiếp trong khi axis vẫn stream từng phần tử row hiện tại lên axis data đến IP Softmax. Khi truyền đủ seq len row của kết quả attention score thì tlast assert và next state là ST DONE.

- CẤU TRÚC IP SOFTMAX SCORE

  - Cấu trúc IP AXI Softmax

IP Softmax gồm 2 phần, control plane và data plane. Control plane được SoC điều khiển với interface AXI Lite, data plane được kết nối AXI Stream với IP Linear và IP DMA.

    - FSM IP Softmax

Hình  9: FSM IP Softmax

Tham số:

| Parameter | Giá trị đã test | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| D_HEAD | 16 | Số phần tử mỗi hàng |
| SEQ_LEN | 16 | Số hàng |
| DATA_WIDTH | 16 | Bit width input S (signed) |
| EXP_WIDTH | 16 | Bit width exp_rom / kết quả (unsigned) |
| RECIP_ADDR_W | 12 | Địa chỉ ROM reciprocal, không phụ thuộc D_HEAD/SEQ_LEN |
| RECIP_OUT_W | 19 | Output ROM reciprocal (Q0.19), ràng buộc RECIP_OUT_W > EXP_WIDTH |

Output: Q1.15 unsigned, mỗi phần tử trong [0, 1).

FSM 8 state: IDLE → LOAD_ROW → FIND_MAX → EXP_SUM → DIV_ISSUE → DIV_DRAIN → SERIALIZE → (loop hoặc DONE)

ST_IDLE
Trạng thái nghỉ. o_busy = 0. Chờ tín hiệu bắt đầu. Không thực hiện phép tính.

ST_LOAD_ROW 
Nhiệm vụ: nạp D_HEAD phần tử của một hàng vào s_row_buf qua S_AXIS.

- o_s_axis_tready = 1 chỉ trong state này, đây là state duy nhất chấp nhận input.

- Mỗi beat hợp lệ (row_transfer) ghi s_row_buf[load_col], tăng load_col.

- Kết thúc khi tlast hoặc load_col == D_HEAD-1 → row_load_done = 1, chuyển ST_FIND_MAX.

ST_FIND_MAX 
Nhiệm vụ: tìm max_val của hàng vừa nạp, phục vụ trừ max trước exp (ổn định số học, tránh overflow exp), kỹ thuật chuẩn "softmax with max-subtraction".

- Duyệt tuần tự s_row_buf[findmax_idx], 1 phần tử/cycle, so sánh running max.

- Kết thúc khi findmax_idx == D_HEAD-1 → findmax_done=1, chuyển ST_EXP_SUM.

- Độ trễ: D_HEAD cycle.

ST_EXP_SUM 
Nhiệm vụ: tính exp(x-max) cho từng phần tử qua ROM tra bảng, đồng thời tích lũy tổng sum_acc.

- Kiến trúc 2-stage pipeline: scan_idx phát địa chỉ ROM (comb ra exp_rom_addr từ z_val), rom_idx_q/rom_valid_q trễ 1 cycle khớp latency đọc ROM đồng bộ.

- Khi rom_valid_q: ghi exp_row_buf[rom_idx_q], cộng dồn sum_acc.

- Kết thúc khi phần tử cuối (rom_idx_q == D_HEAD-1) trả về → chốt sum_latched, expsum_done=1.

- Độ trễ: D_HEAD+1 cycle (do pipeline lệch 1 cycle giữa scan và accumulate).

ST_DIV_ISSUE 
Nhiệm vụ: phát D_HEAD cặp (dividend, divisor) vào reciprocal_divider để tính exp_row_buf[i] / sum_latched.

- div_dividend = exp_row_buf[div_in_idx] << 15 (scale Q1.15, đã giải thích ở câu trước).

- div_divisor = sum_latched cố định cho cả hàng (broadcast, không đổi theo idx).

- Issue 1 beat/cycle, dừng khi div_in_idx == D_HEAD-1.

ST_DIV_DRAIN 
Nhiệm vụ: chờ pipeline 3-cycle latency của reciprocal_divider trả hết kết quả còn tồn đọng sau khi đã issue xong.

- Thu kết quả qua div_tvalid_out, ghi tuần tự vào out_row_buf[div_out_idx] (in-order return, không cần tag matching vì latency cố định).

- Kết thúc khi div_out_idx == D_HEAD-1 → div_all_returned=1, chuyển ST_SERIALIZE.

- Lưu ý: logic thu thập chạy song song cả trong ST_DIV_ISSUE lẫn ST_DIV_DRAIN (điều kiện chỉ check div_tvalid_out, không check state) — đúng vì kết quả có thể bắt đầu trả về ngay từ trong ST_DIV_ISSUE do pipeline 3-cycle, cần ST_DIV_DRAIN chỉ để "vét" các beat cuối chưa kịp trả trước khi issue xong.

ST_SERIALIZE 
Nhiệm vụ: xuất out_row_buf ra M_AXIS, 1 phần tử/cycle khi i_m_axis_tready=1.

- Có backpressure: serialize_active && ~tready → counter đứng yên (axis_out_stall), tuân thủ AXI-Stream (data/valid phải giữ ổn định khi chưa được consume).

- Xong 1 hàng (ser_col_j == D_HEAD-1) → nếu là hàng cuối (ser_row_i == SEQ_LEN-1) thì chuyển ST_DONE, ngược lại quay lại ST_LOAD_ROW để xử lý hàng tiếp theo (dòng 249) — đây là vòng lặp ngoài theo SEQ_LEN hàng.

ST_DONE

o_softmax_done = 1 (1 cycle), reset ser_row_i, quay về ST_IDLE.

Register map: 0x00 bit[0] = Start (tự clear khi busy rising); 0x04 bit[0] = Done (latched), bit[1] = Busy (tổ hợp). ROM phụ trợ: exp_rom.coe (2048 entry), recip_rom.coe (4096 entry) — cả hai là Block Memory Generator IP

    - Giải thuật thực thi FSM Softmax score

Phân tích từng giải thuật thực thi trong mỗi state sẽ được trình bày trong phần này.

Bắt đầu từ state IDLE, trạng thái tĩnh của IP, chỉ chuyển sang trạng thái tiếp theo là LOAD ROW khi có tín hiệu start từ control plane từ Zynq UltraScale+ MPSoC, thông qua giao tiếp AXI Lite.

Hình  10: Lưu đồ giải thuật của FSM Load Row

State Load Row thực hiện load từng hàng của ma trận input vào cho hàm softmax, ma trận đó là attention score hay score, được lưu trong score buffer và được DMA MM2S truyền vào thông qua AXI Stream. Data truyền vào mỗi lần có số phần tử là số phần tử của 1 row trong score. Khi truyền đủ D Head phần tử thì load row done assert. Next state là ST FIND MAX.

Hình  11: Lưu đồ giải thuật của FSM state Find Max

State Find Max thực hiện duyệt qua từng phần tử trong row để tìm phần tử có giá trị lớn nhất, quá trình duyệt dựa trên index trong array score buffer, khi phần tử được duyệt có giá trị lớn hơn giá trị max hiện tại thì sẽ update giá trị max. Khi duyệt đủ số lượng phần tử thì next state là ST EXP SUM.

Hình  12: Lưu đồ giải thuật của FSM Exp Sum

State Exp Sum thực hiện pipeline cho 3 nhiệm vụ chính, sử dụng phương pháp chuẩn hóa z=x-max⁡(x), phương pháp LUT để tính hàm exp của z-tính tổng acc của exp(z). Sử dụng IP ROM là exp rom cho LUT, địa chỉ được encode là 11 bit cuối của -z (do z có giá trị âm), địa chỉ này cho ra exp rom data (latency=1), chúng ta ghi giá trị exp này vào 1 buffer exp để dùng cho state sau. Tiếp theo, thực hiện acc cho giá trị data này, quá trình này kết thúc khi idx = d head và exp sum done assert, next state là ST DIV ISSUE và ST DIV DRAIN.

Hình  13: Lưu đồ giải thuật FSM của ST DIV ISUE và ST DIV DRAIN

ST DIV ISSUE và ST DIV DRAIN là hai state liền kề nhau thực thi nhiệm vụ phép chia expzsum[expz] và lưu kết quả trong out buffer. Trong Div Issue, dividend được assign là từng phần tử trong exp row buffer, divisor là sum của row đang xét, thực hiện truyền hai thông số này vào module reciprocal divider để thực hiện phép chia. Khi thực hiện đủ cho 1 row thì chuyển sang state tiếp theo là SERIALIZER.

Trong thiết kế module reciprocal divider, kết quả chia được biểu diễn dạng Q1.15 unsigned, 1 bit ngầm định cho phần nguyên (luôn bằng 0 vì thương số expsum luôn nhỏ hơn 1).  Sử dụng kỹ thuật range reduction tách divisor thành dạng mantissa nhân cho lũy thừa của msb, dividor=mantissar*2msb , mantissa ϵ [1.0, 2.0), sau đó ta áp dụng phương pháp LUT cho mantissa trong khoảng [1.0, 2.0) bằng IP ROM. Module này được thực thi với kiến trúc pipeline 3 tầng:

- Stage 0 – Find MSB: Priority encoder duyệt divisor từ bit cao nhất xuống, xác định msb pos. Lấy ADDR W bit liền kề dưới MSB làm địa chỉ tra ROM, đây chính là phần fractional của mantissa sau khi đã chuẩn hóa (bit MSB=1 không cần lưu vì luôn ngầm định bằng 1).

- Stage 1 – ROM read (latency 1 cycle): Địa chỉ từ Stage 0 được đưa vào recip_rom (Block Memory Generator IP, nội dung sinh từ golden model offline), trả về giá trị 1mantissa dạng Q0.19 unsigned

- Stage 2 – Multiply shift: Nhân dividend × recip_rom_data, sau đó dịch phải (OUT_W + msb_pos) bit để khớp lại scale mong muốn (Q1.15)

Hình  14: Lưu đồ giải thuật của FSM SERIALIZER

ST SERIALIZER thực hiện quét từng phần tử trong out buffer, sau đó push lên axis tdata để truyền data ra ngoài, quá trình truyền kết thúc khi col = D HEAD và row = SEQ LEN, khi đó tlast được assert, IP Softmax hoàn thành nhiệm vụ tính toán Softmax score.

- MÔ PHỎNG VIVADO

  - Cấu trúc Block design

Hình  15: Block Design mô phỏng Vivado

Cấu trúc mô phỏng sẽ bao gồm các ip sau:

| Tên IP | Type | Interface | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| AXI Verification IP | Master | AXI Full AXI Lite | Control plane của các IP DMA, Linear, Softmax. |
| Smart connect | Axi interconnect |  | Tạo các cổng slave, master để master và slave truyền, nhận lệnh. |
| DMA | Slave | AXI Lite AXI Stream | Được AXI VIP điều khiển init qua AXI Lite. Nhận data output từ IP Softmax qua AXIS. |
|  | Master | AXI Stream | Push data K, Q qua AXIS tới IP Linear. |
| Linear | Slave | AXI Stream | Nhận K, Q từ DMA. |
|  | Master | AXI Stream | Push Attention score tới Ip Softmax qua AXIS. |
| Softmax | Slave | AXI Stream | Nhận Attention Score qua AXIS. |
|  | Master | AXI Stream | Push softmax score tới DMA qua AXIS. |
| BRAM Controller SRC |  | AXI | Controller ip BRAM SRC, DMA thực hiện MM2S để lấy data. |
| BRAM SRC |  |  | Lưu K, Q data |
| BRAM Controller DST |  | AXI | Controller ip BRAM DST, DMA thực hiện S2MM để ghi data. |
| BRAM DST |  |  | Lưu Softmax score data. |

Địa chỉ và kích thước bộ nhớ cho các IP:

| Tên IP | Địa chỉ | Kích thước |
| --- | --- | --- |
| DMA | 0x4000_0000 | 64K |
| Linear | 0x4001_0000 | 64K |
| Softmax | 0x4002_0000 | 64K |
| BRAM Controller SRC | 0x0 | 32K |
| BRAM Controller DST | 0x1_0000 | 16K |

  - Cấu trúc mô phỏng

Hình  16: Cấu trúc mô phỏng

Cấu trúc mô phỏng chính sẽ là golden model sinh ra các file mem data input và các mem file golden cho softmax score và attention score, testbench sẽ thực hiện so sánh kết quả từ RTL và Golden mem file để đối chiếu.

Hình  17: Sơ đồ khối thực hiện testbench

Testbench thực hiện xác thực end-to-end pipeline ip_axi_linear → softmax bằng phương pháp so sánh với golden model, thông qua AXI VIP điều khiển DMA và IP dưới test. Flow gồm 4 giai đoạn tuần tự:

Giai đoạn 1 – Chuẩn bị dữ liệu (Init): Task init_src_data() đọc dữ liệu K, Q từ file .mem (dump từ golden model Python: k_ram.mem, q_ram.mem) và golden score kỳ vọng từ golden_softmax.mem vào mảng golden_score[] trong testbench, dùng làm reference cho bước so sánh cuối.

Giai đoạn 2 – Preload BRAM nguồn: Task preload_bram_src() ghi trực tiếp K, Q data vào BRAM src thông qua giao diện AXI-Lite của AXI VIP, tại địa chỉ cố định K_BASE = SRC_BASE, Q_BASE = SRC_BASE + NUM_BYTES_K. Đây là bước nạp sẵn dữ liệu vào memory-mapped source trước khi kích hoạt DMA, mô phỏng đúng luồng dữ liệu thực tế (memory → DMA → IP) thay vì đưa thẳng qua testbench.

Giai đoạn 3 – Vận hành DMA (2 sub-giai đoạn):

- dma_reset(): assert reset bit qua AXI VIP, đưa DMA về trạng thái sạch trước khi test, tránh trạng thái tồn dư từ lần chạy trước ảnh hưởng kết quả.

- dma_start_transfer(): chuỗi thao tác điều khiển 2 kênh DMA tuần tự

  - Kênh MM2S (Memory-to-Stream) lần 1: set MM2S_SA = K_BASE, assert start signal của ip_axi_linear, set length = Depth_K × 4 byte, chờ wait_mm2s_done().

  - Clear bit IOC (Interrupt-on-Complete) trong DMASR, re-assert start signal IP để chuẩn bị nhận beat tiếp theo.

  - Kênh S2MM (Stream-to-Memory) đồng thời được cấu hình: S2MM_DA = DST_BASE, length = Softmax_score_depth × 4 byte, nhận kết quả từ output stream của IP ghi ngược vào BRAM đích.

  - Kênh MM2S lần 2: set MM2S_SA = Q_BASE, length = Depth_Q × 4, đẩy tiếp Q data vào IP.

  - Chờ đồng thời wait_mm2s_done() và wait_s2mm_done(), đảm bảo cả luồng đẩy vào (K, Q) và luồng nhận kết quả ra (softmax score) đều hoàn tất trước khi sang bước so sánh.

Giai đoạn 4 – So sánh kết quả (Compare): Task compare_bram_dst_with_golden_model() đọc từng word từ DST_BASE qua AXI VIP (axi_read), so sánh với golden_score[i] đã nạp ở Giai đoạn 1. Với mỗi phần tử không khớp, in ra chỉ số, giá trị kỳ vọng, giá trị thực đo, và độ lệch (delta) để phục vụ debug, nếu toàn bộ khớp thì in PASS.

  - Kết quả mô phỏng

Thực hiện mô phỏng với bộ thông số đầu vào như sau:

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| D MODEL | 64 |
| SEQ LEN | 16 |
| D HEAD | 16 |
| N PE | 16 |
| DATA WIDTH | 16 |

Hình  18: Kết quả tcl của tb và giá trị rtl softmax được lưu trong mem file

Kết quả mô phỏng cho đúng softmax 16x16 phần tử giống với golden softmax score, kết quả waveform cũng cho các giá trị được push vào trong IP BRAM DST.

Hình  19: Softmax data được push vào BRAM DST từ DMA S2MM

- THỰC HIỆN TRÊN KV260

  - Cấu trúc Block Design

Hình  20: Cấu trúc Block Design

Cấu trúc mô phỏng sẽ bao gồm các ip sau:

| Tên IP | Type | Interface | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Zynq UltraScale+ MPSoc | Master | AXI Full AXI Lite | Control plane của các IP DMA, Linear, Softmax. |
| Smart connect | Axi interconnect |  | Tạo các cổng slave, master để master và slave truyền, nhận lệnh. |
| DMA | Slave | AXI Lite AXI Stream | Được Zynq điều khiển init qua AXI Lite. Nhận data output từ IP Softmax qua AXIS. |
|  | Master | AXI Stream | Push data K, Q qua AXIS tới IP Linear. |
| Linear | Slave | AXI Stream | Nhận K, Q từ DMA. |
|  | Master | AXI Stream | Push Attention score tới Ip Softmax qua AXIS. |
| Softmax | Slave | AXI Stream | Nhận Attention Score qua AXIS. |
|  | Master | AXI Stream | Push softmax score tới DMA qua AXIS. |
| BRAM Controller SRC |  | AXI | Controller ip BRAM SRC, DMA thực hiện MM2S để lấy data. |
| BRAM SRC |  |  | Lưu K, Q data |
| BRAM Controller DST |  | AXI | Controller ip BRAM DST, DMA thực hiện S2MM để ghi data. |
| BRAM DST |  |  | Lưu Softmax score data. |

Địa chỉ và kích thước bộ nhớ cho các IP:

| Tên IP | Địa chỉ | Kích thước |
| --- | --- | --- |
| DMA | 0xA002_0000 | 64K |
| Linear | 0xA003_0000 | 64K |
| Softmax | 0xA004_0000 | 16K |
| BRAM Controller SRC | 0xA000_0000 | 32K |
| BRAM Controller DST | 0xA001_0000 | 16K |

  - Cấu trúc mô phỏng

Cấu trúc mô phỏng và flow hoàn toàn tương tự so với mô phỏng, chỉ thay đổi cpu thành zynq arm của kit kv260 và thực hiện đổ kit bằng phần mềm Vitis IDE, còn hiểu là bare metal.

Thực hiện mô phỏng với bộ thông số đầu vào như sau:

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| D MODEL | 64 |
| SEQ LEN | 16 |
| D HEAD | 16 |
| N PE | 16 |
| DATA WIDTH | 16 |

  - Kết quả mô phỏng

Hình  21: Kết quả tính toán attention score trên kv260

Hình  22: Kết quả tính toán softmax score trên kv260

Kết quả mô phỏng đọc từ terminal output cỉa Vitis IDE, nhận các kết quả softmax score và so sánh với golden model cho ra tất cả đều pass đối với 16x16 attention score và 16x16 softmax score.\

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ARM Limited, "AMBA AXI4-Lite Interface Specification," ARM IHI0022L, 2022.

[2] ARM Limited, "AMBA AXI4-Stream Protocol Specification," ARM IHI0051B, 2021.

[3] Xilinx Inc., "AXI DMA v7.1 Product Guide," PG021, AMD/Xilinx, 2022.

[4] Xilinx Inc., "AXI Reference Guide," UG761, AMD/Xilinx, 2012.

[5] R. Sass and A. G. Schmidt, The Zynq Book: Embedded Processing with the ARM Cortex-A9 on the Xilinx Zynq-7000 All Programmable SoC, Strathclyde Academic Media, 2014.

[6] Xilinx Inc., "Zynq-7000 SoC: Embedded Design Tutorial — IP Creation with Vivado," AMD/Xilinx, 2016.

# VII. PHỤ LỤC

Dự án được lưu trữ tại github: PHATVP22VT (Arthur-Artoria)